深 圳 市 地 方 标 准

征求意见汇总处理表

| 标准名称 |  | 智能网联汽车自动驾驶数据记录系统技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章条编号 |  | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| 1 | —— |  | 1.希望记录时长与国标保持一致, 即事件起点前15s。 记录时长的大幅度延展会对存储空间带来挑战。 2.即便采用售后外接设备，严格的车规硬件软件要求，如数字签名，碰撞后安全, 车规环境要求等，都会对开发带来较大挑战。 | 戴姆勒 | 不采纳 | 深圳条例里已明确要求90S的时间段数据。 |
| 2 | —— |  | 1.希望将外部图片，车内、外视频做为二阶段要求，给出一定的过渡期做为二阶段要求，同时希望明确如果记录了外部图像，则可不记录内外部视频？（目前文本规定） 2.如果记录内部视频，如何兼顾个人隐私法数据安全法等法律要求？ | 戴姆勒 | 不采纳 | 车外视频和图像已给出过渡期明确要求。车内视频未在本标准中做要求。 |
| 3 | —— |  | 希望对于图片/视频的记录，断电存储要求，信息安全的真实性要求，统一读取要求，环境评价要求等给出一定的过渡期，做为第二阶段的实施目标 | 戴姆勒 | 不采纳 | 断电和读取已根据国标做了过渡期。 |
| 4 | 4.5.3.1 |  | 该要求如何让理解? 1.碰撞事件（时间段事件）30天之后可被覆盖、删除？ 2.严重失效事件（时间戳事件）30天之后可被覆盖、删除？是否还要满足2500次要求？严重失效事件如何记录？ | 戴姆勒 | 采纳 | 已删除此表述。 |
| 5 | 3.8 |  | 建议删除"[来源：QC/T 1128—2019，3.5]"。 | 戴姆勒 | 采纳 | 已删除此表述。 |
| 6 | 4.2.1 |  | ”驾驶员操纵ADS激活/退出装置时“，建议企业将其做为数据元素记录时，可以不记录该时间戳事件。（即时间戳或时间段事件的数据元素，二选一记录即可）另外，需要明确该数据元素具体所指，是误触发？还是导致ADS系统激活/退出的有效操作？ 该触发事件做为时间戳事件记录对系统架构改变较大，实现目标相同的情况下应允许企业选择更易实现的方式记录 | 戴姆勒 | 不采纳 | 只要AD系统激活/退出就需要记录时间戳数据，满足标准要求的同时企业可以额外自主记录数据元素。 |
| 7 | 4.2.1 |  | 建议修改为：若发生严重ADS失效和车辆失效，或其他影响DSSAD系统完整记录的情况时，允许自动驾驶数据记录系统不完整记录事件相关数据。 理由：可能存在其他情况导致数据无法抓取到。 | 戴姆勒 | 采纳 | 4.2.1注中已体现。 |
| 8 | 4.4.2 |  | 建议删除“发生严重失效时应同时记录严重失效代码（企业自定义）” 不要求在DSSAD中记录失效代码。 理由：严重失效代码具体指什么？指企业自定义的严重失效原因？还是DTC？ 若指DTC，车辆若发生预定义的失效/故障，其DTC都会被记录在诊断记忆中， 自动驾驶系统不能正常工作的系统/车辆严重失效并不一定与诊断系统的DTC逐一对应。 | 戴姆勒 | 采纳 | 可以在注中加上要求：发生严重失效时企业应配合诊断读取相关故障信息。 |
| 9 | 4.4.2 |  | 建议改为： 表1中的序号1至序号3数据元素应保证在数据提取时能够被正确读取；表1中序号4至序号13，序号15数据元素应仅在理由：事件起点或实时记录起点时刻记录。 时间段事件的“事件数据记录完整标志”仅可能在记录结束时被记录。 | 戴姆勒 | 不采纳 | GB中已做讨论，根据国标作相应修改。 |
| 10 | 4.4.2 |  | 建议删除感知目标物的准确度的要求 理由：准确度跟参考点关联很大，融合后的感知目标物结果往往是能涵盖目标物的3D表征，与传统认知的点对点的校对并非同一概念，无法定义一个统一的参考点 | 戴姆勒 | 不采纳 | 以国标为准。 |
| 11 | 4.9 6.6 |  | 需要明确细化描述，环境试验后，如何验证系统“能够正常工作”？具体需要做哪些试验？搭建什么样的场景来验证正常工作？在零部件上验证还是整车上验证？ 理由：强制性国家标准DSSAD目前还未正式公开征求意见，从过往标准化流程经验，距离对新车型的强制实施至少还有3年时间。因此虽然目前地标与国标草案内容一致，但实际上对于新车型的要求会比国标提前很多时间实施，尤其是对于涉及硬件能力的相关要求，企业需要更多的时间进行应对，例如耐撞性、环境评价性等要求，因此我们建议应同样设置至少3年的过渡期。 | 戴姆勒 | 不采纳 | 已明确环境试验试验方法：预先存储数据，经过环境试验后读取数据。 |
| 12 | 8 |  | - 8 实施日期 自本文件实施之日起，深圳市新申请型式批准的车型应满足本文件除图像和视频数据元素（表4中的序号7和序号8）、断电存储要求（4.5.4）、数据读取要求（4.6）、耐撞性能要求（4.8）和环境评价性要求（4.9）之外的要求。 自本文件实施之日起第37个月，新申请型式批准的车型应满足本文件规定的全部要求。 | 华为 | 不采纳 | 耐撞性能要求和环境评价性要求在国标中未做过渡期要求，且环境评价和耐撞性是非常重要的车规级要求。 |