深 圳 市 地 方 标 准

征求意见汇总处理表

| 标准名称 |  | 智能网联汽车整车信息安全技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章条编号 |  | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| 1 | 3.1 |  | 1）汽车信息安全管理体系vehicle cyber security management system 参照智能网联汽车术语和定义； 2）网络安全管理体系 cyber security management system 参照R155定义 | 长城汽车股份有限公司 | 不采纳 | 与国标保持一致。 |
| 2 | 5.2.2 |  | 希望澄清“车辆风险评估保持最新状态”如何理解（“最新状态”一般隐含了时间概念，而与时间概念相关的风险通常只有漏洞，所以这里考查的是最新漏洞是否经过评估？） | 华为技术有限公司 | 采纳 | 不只是最新的漏洞，车辆研发过程中可能会改变方案，需要保证识别的要素都是最新的状态。 |
| 3 | 5.2.4 |  | 希望澄清该要求的检验方式，是否是检查厂家是否建立了威胁态势感知平台系统，并查验相关报告？ | 华为技术有限公司 | 采纳 | 威胁态势感知平台是一种实现方式，本条款更倾向于流程的要求。 |
| 4 | 5.2.4 c) |  | 建议增加合理的时限示例说明。合理的时限太宽泛，在落地中无法作为评判标准。 | 长城汽车股份有限公司 | 不采纳 | 合理的时限由企业自行制定方案确定，不同情景的时限不应一致。 |
| 5 | 6.4 |  | 增加注3：若企业识别到风险，判定该风险不会影响行车安全且企业可接受该风险时，企业可自行决定是否处置该风险。 因为部分风险对车辆安全影响较小，但处置成本较高，例如：部分ECU不加密存储， 存在被别人获取软件的IP（知识产权）的风险。 但是加密存储比较消耗性能，企业接受知产被别人盗取的风险，因此建议增加注3 | 上海蔚来汽车有限公司 | 不采纳 | 本文件7-10章列出的是风险处置基线，该类风险必须进行处置。如认为7-10章的部分要求不属于基线要求，可针对对应的条款提出修改建议；本条建议中的举例并不在7-10章的要求范围中，企业可自由决定处置方案。 |
| 6 | 6.8 |  | 很多小型ECU（如EMS）由于成本问题无法支持AES这种标准模块，对于这类ECU该要求是否可以豁免？ | 华为技术有限公司 | 不采纳 | 如果风险评估确认需要执行加密、签名等操作，需要明确。 |
| 7 | 6.8注 |  | 按照注释所述，是否不能再使用MD5算法，还是说明根据场景判断是否可以使用。 | 长城汽车股份有限公司 | 采纳 | 不可在企业风险评估后确认一定要使用密码算法的场景使用。 |
| 8 | 6.9 |  | 车辆应采用默认安全设置建议修改为车辆默认设置应有安全设计，满足安全要求。 | 长城汽车股份有限公司 | 不采纳 | 与国标保持一致。 |
| 9 | 7.1.1 |  | 对通信通道进行TLS加密是否可视为满足条目要求？ | 宝马（中国）服务有限公司 | 采纳 | 满足要求。 |
| 10 | 7.1.4 |  | 是否指对运行时的程序和配置数据进行完整性验证？ | 宝马（中国）服务有限公司 | 不采纳 | 是对远程控制功能的程序和配置数据进行校验。 |
| 11 | 7.2.1 |  | 针对通过应用市场安装的第三方应用，OEM是否可以通过和应用市场供应商的合同，由应用市场供应商来保证应用的真实性和完整性？ | 宝马（中国）服务有限公司 | 采纳 | 可以采用此方式。 |
| 12 | 7.2.2 |  | 1. 同意安装是否视为已授权？ 2. 系统资源缺乏定义，任何应用只要运行肯定会访问到系统资源。 测试里面提到的是：b) 尝试使用非授权第三方应用程序访问超出访问控制权限的资源，并记录测试结果， 这里的资源是有定语限制的， 要求中同样应该加上定语限制。 | 宝马（中国）服务有限公司 | 部分采纳 | 1）授权是整车企业进行授权，用户同意按照并不属于本条款中的授权。 2）修改为“应不可访问控制权限外的资源”。 |
| 13 | 7.3 |  | 建议新增针对串口等各种接口的安全要求，当前的条款要求对接口安全保护规定不够全面 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 不采纳 | 条款中包括了串口等接口的要求，但不针对串口提出额外针对性的要求。 |
| 14 | 7.3.1 |  | 建议：应对外部接口进行访问控制保护，禁止非授权访问。 示例：外部接口包括面向用户的USB接口、诊断接口和其他接口等。 理由：USB接口限定为面向用户的USB接口。 | 宝马（中国）服务有限公司 | 不采纳 | 非面向用户但暴露的USB接口依然存在风险。 |
| 15 | 7.3.2 |  | 建议：应对从USB接口读取和写入的文件进行读写控制，只允许读写指定格式的文件或安装执行指定签名的应用软件。 理由：1.这种读取文件和运行文件的操作，不是从U盘主动发起的，不属于主机访问控制范畴。 2.读写控制前后一致。 | 宝马（中国）服务有限公司 | 采纳 | 调整为“应对从USB接口读取和写入的文件进行读写控制，只允许读写指定格式的文件或安装执行指定签名的应用软件。” |
| 16 | 7.3.4 |  | 建议：通过诊断接口发送车辆关键参数的写操作请求时，应采用身份鉴别、访问控制等安全措施。 理由：安全策略建议改成安全措施。 安全策略一般不用于具体的手段。 | 宝马（中国）服务有限公司 | 采纳 | 调整为“通过诊断接口发送车辆关键参数的写操作请求时，应采用身份鉴别、访问控制等安全措施。” |
| 17 | 7.3.4 |  | 建议明确关键参数的定义和范围。理由：关键参数的定义和范围不明确，理解可能会有差异，建议统一理解。 | 特斯拉（上海）有限公司 | 不采纳 | 由于各家企业电子电气架构差异大，标准中通过注的形式给出了一定共性参考项，更多的内容由企业通过风险评估确定。 |
| 18 | 7.4 |  | 澄清权威漏洞平台是否是：https://cavd.org.cn | 宝马（中国）服务有限公司 | 不采纳 | 权威漏洞库包括CVE、CNVD、CNNVD |
| 19 | 7.4 |  | 建议明确：评估后认为风险不大而暂不处理也算处置方式的一种。 | 特斯拉（上海）有限公司 | 部分采纳 | 可暂不采取措施，但是需要纳入监管，定期进行评估。 |
| 20 | 8.2 |  | 澄清车辆与车主手机的 蓝牙链接，wifi链接不在此范围内。 建议：车辆与车辆、路侧单元、移动终端等进行V2X通信时，应进行证书有效性和合法性的验证。 理由： 车辆与移动终端的通信不一定是走V2X协议，不一定有证书。 | 宝马（中国）服务有限公司 | 不采纳 | V2X直连通信有明确的定义。 |
| 21 | 8.5 |  | 建议：车辆应验证所接收的关键指令数据的真实性和完整性。 注： 关键指令数据是指可能影响行车和财产安全的指令数据，包括但不限于车控指令数据。 示例：针对远程控制服务器发送的车控指令，车端可通过网关校验该类指令的真实性和完整性。 理由：这里的有效性和唯一性之间不应该用“或”， 有效性考虑的是是数据的伪造、欺骗攻击， 唯一性考虑的是重放攻击， 有效性的范围更大一些，建议改成更明确的安全属性。 | 宝马（中国）服务有限公司 | 不采纳 | 真实性和完整性已经在前文中进行了约束，此处是针对重放攻击进行的针对性约束。 |
| 22 | 8.6 |  | 建议：车辆应对向外部发送的敏感个人信息实施保密性保护措施。 理由：这里是否要增加车辆对外通信的限制，车内场景下不需要对所有的个人信息都实施机密性保护。 | 宝马（中国）服务有限公司 | 采纳 | 车辆应对向外部发送的敏感个人信息实施保密性保护措施。 |
| 23 | 8.7 |  | 识别是需要密码学的身份鉴证，还是每个设备有自己的ID，满足试验方法即可？ | 上海蔚来汽车有限公司 | 采纳 | 未要求密码学层面的身份鉴别。 |
| 24 | 8.11 |  | 希望澄清：1.拒绝服务攻击的测试是否只会使用基于洪泛的简单攻击模式，因为像CC这类慢速攻击需要专门的设备才能识别及处理，车辆无法做到；2.车载以太网容量有限，只要灌入足够流量的攻击数据，无法保证设备能正常工作，因此建议明确测试方法，如以什么样的流量发起攻击？3.如果车辆不具备V2V功能只有V2I功能是否可以认为该要求不相关 | 华为技术有限公司 | 部分采纳 | 1、本文件中的拒绝服务攻击以泛洪攻击为主；2、没有要求被攻击的设备正常工作，只要求可以重启恢复，并且记录遭受攻击；3、V2I也属于标准要求的范畴。 |
| 25 | 8.11 |  | 希望澄清此处恶意的V2X数据是否指的是使用非法证书签发的V2X消息，如果指的是使用合法的证书签发非法V2X消息，则要实现对该类消息的识别需要一套非常复杂的异常检测系统，光靠车端无法实现 | 华为技术有限公司 | 采纳 | 并非指的是非法证书签发的V2X消息，合法证书签发的恶意行为消息，在实施细则里面会进行明确。 |
| 26 | 8.12 |  | - 该要求是否将权利完全下方到了车企，如果车企评估后认为没有关键通信信息安全事件是否就无需执行该要求？还是希望能对关键通信信息安全事件给出一两个例子 | 华为技术有限公司 | 采纳 | 必须要存在相应的日志，只是日志的内容由企业经过风险评估确定，风险评估的合理性会进行评估。 |
| 27 | 8.12 |  | 建议明确日志记录保存期限要求。 | 长城汽车股份有限公司 | 不采纳 | 日志记录不在本文件中进行明确要求，后续由相应的管理规范文件进行约束。 |
| 28 | 9.2 |  | 建议增加升级失败或事件后回滚到安全版本的安全要求，在线升级应充分考虑危险性与失败预案 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 不采纳 | 该部分内容由软件升级地标进行约束。 |
| 29 | 9.2.4 |  | 车载软件升级系统应将升级请求同步给用户，由用户确认是否升级。并将升级成功和失败结果同步到用户。 | 长城汽车股份有限公司 | 不采纳 | 本文件不涉及软件升级流程本身的安全，该内容由软件升级标准进行规范。 |
| 30 | 10.6 |  | 修改为：车辆应具备个人信息清除功能及敏感个人信息防恢复机制，便于在转售、租借或报废时清除个人信息。因为个人信息是否防恢复根本上取决于所采用的攻击手段的先进性，界限很难把握，除非进行安全删除，否则很难确保数据一定防恢复，但安全删除耗时很长，对部件要求较高，且执行时会严重影响用户体验，同时也未见到一般个人信息防恢复的必要性，希望能明确一般个人信息被恢复后的风险 | 华为技术有限公司 | 不采纳 | 此处的应用场景主要为二手车、共享汽车等场景服务，防恢复是必要的要求。 |
| 31 | 10.7 |  | 车辆不得直接向境外传输数据。数据的定义是什么？使用境外的DNS解析服务解析域名算不算传输数据？是否参照《数据出境安全评估办法》中第二条数据处理者向境外提供在中华人民共和国境内运营中收集和产生的重要数据和个人信息的安全评估，适用本办法。 | 长城汽车股份有限公司 | 不采纳 | 此处为管理部门提出的要求，不允许车辆数据直接出境，需经过国内平台进行数据中转。 |
| 32 | 11.2 |  | 建议：在测试验证前车辆生产企业应基于第6章车辆信息安全一般要求开展自评估，确认车辆采取了基于第7章、第8章、第9章、第10章的信息安全技术要求处置措施保护车辆不受风险评估中已识别的风险影响。 理由：明确一般要求的评估主体责任，依据及执行办法。 目前第5章信息安全管理体系要求有ISO5112或VDA CSMS Audit可作为审核依据。 第7-10章信息安全技术要求有Annex A的测试方法作为验证依据。 但第6章的一般要求尚未明确验证准则，及执行办法。考虑到评估的可行性，宜由生产企业自主进行。 | 宝马（中国）服务有限公司 | 不采纳 | 评估实施由政府管理文件进行约束。 |
| 33 | A.1 |  | 建议：开展测试验证前，车辆生产企业应评估确认满足第6章车辆信息安全一般要求 | 宝马（中国）服务有限公司 | 不采纳 | 评估实施由政府管理文件进行约束。 |
| 34 | A.4.2.1 s) |  | 篡改后的授权三方应用程序理论上不存在，篡改后应该会由授权三方应用变为未授权三方应用，测试结果可以修改为应不可正常运行或参照4.2.2非授权第三方应用测试方法。 | 长城汽车股份有限公司 | 采纳 | 修改为“应不可正常运行或参照4.2.2非授权第三方应用测试方法”。 |
| 35 | A.3 m) |  | 不建议提供，密钥储存方式属于企业机密性较高的信息，万一泄露给攻击者会为攻击者的渗透逆向提供便捷 | 上海蔚来汽车有限公司 | 不采纳 | 所有信息会以安全的方式获取并使用，遵循最小必要原则 |
| 36 | A.5.10.1 |  | 澄清“未受攻击的CAN通道”，是否指代与网关相连接的CAN通道？ | 宝马（中国）服务有限公司 | 采纳 | 是与网关相连接的CAN通道。 |
| 37 | A.5.7 a) |  | 修改为： a）使用和测试车辆与外部直连通信零部件功能、型号相同且能正常工作的零部件替换安装在整车相同的位置； 因为：如果只是功能相同可能存在无法替换安装在整车相同位置的情况，如果零部件本身就无法正常工作，替换后自然也无法正常工作（天然满足标准要求） | 华为技术有限公司 | 采纳 | 修改为“ a）使用和测试车辆与外部直连通信零部件功能、型号相同且能正常工作的零部件替换安装在整车相同的位置；” |
| 38 | A.5.10.2 a) A.5.10.3 b) |  | 希望明确拒绝服务攻击具体攻击形式、数据流等，以便企业判断是否可以满足 | 上海蔚来汽车有限公司 | 不采纳 | 本文件中的拒绝服务攻击为基础的泛洪攻击类型，但具体的数据流不适合在标准中进行明确。 |
| 39 | A.7.1 a） |  | 部分HSM集成于SOC内部，安装位置由芯片供应商确定，且安装位置难以核查 | 上海蔚来汽车有限公司 | 不采纳 | 集成式的可通过集成方案和核对SOC型号进行确认。 |
| 40 | A.7.4 |  | 重要数据防篡改测试方法建议修改为关键数据防篡改测试方法，保持定义一致 | 长城汽车股份有限公司 | 采纳 | 修改为“关键数据防篡改测试方法”。 |