深 圳 市 地 方 标 准

征求意见汇总处理表

| 标准名称 |  | 智能网联汽车自动驾驶系统技术要求 第1部分：高速公路及快速路自动驾驶 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章条编号 |  | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| 1 | 1 |  | 建议修改为：本标准适用于设计运行条件包含高速公路及快速路自动驾驶系统的M类、N类汽车。 理由：自动驾驶功能的ODC不一定都覆盖高速路及快速路，标准不应限制产品开发的的技术路线。 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 采纳 | 已修改 |
| 2 | 前言 |  | “本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本标准由深圳市市场监督管理局提出并归口。”修改段落格式与下文相同 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 采纳 | 已修改 |
| 3 | 前言 |  | “本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本标准由深圳市市场监督管理局提出并归口。”字体修改为“宋体” | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 采纳 | 已修改 |
| 4 | 5.20 |  | “若车辆自动驾驶数据记录系统系统不能满足5.19条要求，则应增加辅助存储设备记录5.19条要求的数据，辅助存储设备数据记录格式和精度要求应符合DB XXXX-XXXX《智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统》4.4小节要求。” 删除一个“系统” | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 采纳 | 已修改 |
| 5 | 6.13 |  | “ADS应合理控制车辆的照明和信号装置，包括但不限于转向信号灯、危险警告信号、制动灯。”增加序号为6.15 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 采纳 | 由6.13已改为6.15。 |
| 6 | 7.1.1.2 |  | “对于需要驾驶员执行接管的ADS，应具备驾驶员执行接管监测系统。”将“驾驶员执行接管监测系统” 修改为“驾驶员接管能力监测系统”。 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 采纳 | 修改为“对于需要驾驶员执行接管的ADS，应具备驾驶员接管能力监测系统”。 |
| 7 | 前言 |  | 建议修改条款：“本标准规定了高速公路及快速路自动驾驶系统的总体要求、动态驾驶任务执行要求、动态驾驶任务后援要求、人机交互要求。 本标准适用于装备自动驾驶系统的M类、N类汽车”将本标准修改为本文件 | 北京百度智行科技有限公司 | 采纳 | 已修改 |
| 8 | 规范性引用文件 |  | 建议调整引用文件的先后顺序。GB/T 1.1的要求 先国标并且国标按照序号由小到大排序。 | 北京百度智行科技有限公司 | 采纳 | 规范性引用文件已调整。 |
| 9 | 3.14 |  | 修改为：和地标【智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统】3.1 保持一致 | 北京百度智行科技有限公司 | 采纳 | 已修改，与《智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统》保持一致。 |
| 10 | 3.38 |  | 修改为：后车速度跟随前车速度在一段时间内保持相对稳定。 修改原因： 1、±2 km/h表述有歧义。 2、指标类的适和放在正文中，不适合放术语和定义 | 北京百度智行科技有限公司 | 不采纳 | ±2 km/h为通用表述方法，GB1.1也有相同应用，此处应明确定义术语含义。稳定跟随的定义与已发布GB/T 41798《智能网联汽车 自动驾驶功能场地试验方法》保持一致。 |
| 11 | 4 |  | 修改建议：和3.35合并。 修改原因： 前面已经有，一个符合暂用一个章有点复杂。 | 北京百度智行科技有限公司 | 不采纳 | 符号和缩略语仅适用于本文件，不属于专业术语，按GB1.1要求应另起一章。 |
| 12 | 5.1 |  | 修改建议：删除“其中附录C和附录D由第三方检测机构开展”。 修改原因：不太符合国内检测的大趋势。 | 北京百度智行科技有限公司 | 不采纳 | 根据《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》通过审核评估后，将产品提交市工业和信息化部门认可的检验检测机构进行检验检测。 |
| 13 | 5.19 |  | 修改建议：“辆应记录和存储发生碰撞事故前90s的位置、运行状态、驾驶模式和车内外监控视频数据，且该数据至少应存储30日不被删除或覆盖”删除该条要求 修改原因：DB《智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统》4.2.2.3 a)事件记录起点：事件起点前15s或自动驾驶系统激活时刻，两者可取较晚时刻 GB《智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统（工作组征求意见稿）》4.2.3.3 a)事件记录起点：事件起点前15s或自动驾驶系统激活时刻，两者可取较晚时刻，二者要求均与本条矛盾，且15s已经可以保证事故被还原，不建议提出90s要求 | 上海蔚来汽车有限公司 | 不采纳 | 遵守《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》第37条。 |
| 14 | 5.19 |  | 建议：与《智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统》一致，修改为： 事件记录起点：事件起点前15s或自动驾驶系统激活时刻，两者可取较晚时刻；数据存储符合DSSAD中的存储能力和存储覆盖机制。 理由：标准之间协调统一要求，更便于操作 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 | 不采纳 | 遵守《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》第37条。 |
| 15 | 5.19 |  | 建议取消辅助存储设备的要求。 # 原因：1. 深圳DBxxxx DSSAD基于正在制订的国家强制性的标准GB DSSAD起草。该强标经过工作组专家3年来的数次讨论与验证，已经充分论证了支持自动驾驶车辆管理的充分性及产品能力现状之间的最好平衡，在此基础上增加额外的存储要求，会极大程度上加重企业负担。 # 2. 该要求在执行环节存在较大应对难度，比如： # a.“运行状态，驾驶模式”具体指哪些数据？ # b. 车内外监控视频可能涉及到个人隐私，该类数据的收集可否从法律层面上豁免？ # c. 存储30日不被覆盖：在做产品设计的时候很难预计30天内会发生多少次事故，因此也很难判断需要预留多少存储空间。 # d.“精度要求”具体对应哪一条目？分辨率还是准确度？ | 戴姆勒大中华区投资有限公司 | 部分采纳 | 遵守《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》第37条，DB XXXX—XXX《智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统技术要求》；另对于记录内容在文件中已增加说明。 |
| 16 | 5.20 |  | 建议取消辅助存储设备的要求。 # 原因：1. 深圳DBxxxx DSSAD基于正在制订的国家强制性的标准GB DSSAD起草。该强标经过工作组专家3年来的数次讨论与验证，已经充分论证了支持自动驾驶车辆管理的充分性及产品能力现状之间的最好平衡，在此基础上增加额外的存储要求，会极大程度上加重企业负担。 # 2. 该要求在执行环节存在较大应对难度，比如： # a.“运行状态，驾驶模式”具体指哪些数据？ # b. 车内外监控视频可能涉及到个人隐私，该类数据的收集可否从法律层面上豁免？ # c. 存储30日不被覆盖：在做产品设计的时候很难预计30天内会发生多少次事故，因此也很难判断需要预留多少存储空间。 d.“精度要求”具体对应哪一条目？分辨率还是准确度？ | 戴姆勒大中华区投资有限公司 | 部分采纳 | 自动驾驶数据记录系统若能满足5.19条要求，则车辆不需要增加其它辅助存储设备，若不能满足应增加辅助存储设备以满足《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》第37条要求。 |
| 17 | 5.25 |  | 修改为：用于道路运输经营活动的自动驾驶车辆，应以显著的车身标识进行安全提示。用于公交客运的自动驾驶车辆，应在车内播放语音提示。 原因：在自动驾驶系统、自动驾驶车辆满足该标准其它条款的情况下，它的安全程度可以达到与人类驾驶员驾驶车辆同等水平。因此，没有必要在ADS激活状态下开启外部标准灯进行区分。如按此条要求设计，反而会因引起公众好奇，而造成负面效果。建议删除本段第一句，最后一句，及附录E。 | 戴姆勒大中华区投资有限公司 | 部分采纳 | 删除面积要求，保留其他要求。 |
| 18 | 附录B（规范性）仿真试验方法及要求 |  | 标题修改为：附录B（资料性）仿真试验方法及要求 原因：1）自动驾驶汽车的安全验证理论上应该采用文档审核、道路、场地和仿真相结合的方式，但是应该优先采用道路和场地的验证方式；仿真更多的是服务于产品开发过程。 2）目前该附录B 中《仿真的试验方法及要求》中可信度评估框架与流程参考了WP.29中附录III 的一些内容；该评价框架在国标仿真标准起草的工作组中只是初次提议，尚未进行深入讨论，是否具有广泛的理论基础和参考的意义尚不明确。目前该提议在欧洲应该也只是提议尚未得到批准和发布。 | 戴姆勒大中华区投资有限公司 | 部分采纳 | 规范性引用的文件内容构成了引用它的文件中必不可少的条款。在文件中,规范性引用与资料性 引用的表述应明确区分,下列表述形式属于规范性引用。资料性引用的文件内容构成了有助于引用它的文件的理解或使用的附加信息。本标准附录B为必不可少的条款，是必要测试手段之一。且EU1426可信度评估的原则已经被欧洲采用。但将5.1语言表述进行修改。 |
| 19 | 5.1 |  | 修改为：制造商应通过合理方式证明ADS符合本文件要求，包括但不限于仿真试验、场地试验和道路试验，尤其是对于附录C和附录D中未测试的内容，作为附录A评估报告的内容供审核，并应通过附录C场地试验和附录D道路试验。若开展仿真试验，应对仿真工具链和模型进行可信度评估。 原因：1)建议在企业以及检测机构的仿真平台差异比较大的实际条件下，仿真试验对企业是可选的要求； 2)和AD通用技术要求保持一致 | 戴姆勒大中华区投资有限公司 | 不采纳 | 企业应在场地实验和道路实验中进行的试验，应多与附录C和附录D中要求，以证明车辆性能。 |
| 20 | 5.1 |  | 其中，仿真试验结果应提供可信度评估。 | 华为技术有限公司 | 不采纳 | 需要考虑犯这个很流程及工具链可信度，不只是仿真结果的可信度。 |
| 21 | 5.19 |  | 5.19 车辆应记录和存储发生碰撞事故前90s的位置、运行状态、驾驶模式和车内外监控视频数据，且该数据至少应存储30日不被删除或覆盖。 注：运行状态信息包括车辆速度、加速度、行驶方向。 | 华为技术有限公司 | 不采纳 | 运行状态信息包括DB XXXX—XXX《智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统技术要求》4.4.2章节表2的数据。 |
| 22 | 8.1.3.2 |  | 建议改为：b) 驾驶员按照8.2.3.1干预纵向控制，可同时确认驾驶员控制车辆横向运动； c) 在介入请求发出或执行MRM过程中，除a)或b)规定的方式外，驾驶员也可手握转向盘，且ADS确认驾驶员专注于DDT； | 华为技术有限公司 | 部分采纳 | 不对驾驶员做出要求，对ADS系统做出要求，正文修改为：8.2.3.2 除8.1.3.1外，至少满足如下任一条件时，ADS才应退出： a)驾驶员按照8.2.2干预横向控制； b)驾驶员按照8.2.3.1干预纵向控制，且ADS确认驾驶员手握方向盘； c)在介入请求发出或执行MRM过程中，除a)b)外，ADS确认驾驶员手握方向盘且驾驶员专注于DDT； d)终止MRM。 |
| 23 | 8.2.2.1 |  | 建议改为：当驾驶员对转向控制的干预超过车辆制造商声明的为防止误用而设计的合理阈值时，车辆应执行驾驶员输入的横向控制。 注：上述合理阈值可随驾驶员注意力状态的不同而变化。 | 华为技术有限公司 | 采纳 | 增加8.2.2.2 ADS应检测驾驶员是否专注于DDT，8.2.2.1中的阈值应与驾驶员专注于DDT的情况相关。 |
| 24 | 8.2.3.2 |  | 建议改为：对于需要驾驶员执行接管的ADS，当驾驶员对制动或加速控制的干预超过为防止误用而设计的合理阈值时，ADS应具备合理的控制策略。 注：上述合理的控制策略如ADS退出，ADS发出介入请求或ADS执行MRM等。 | 华为技术有限公司 | 不采纳 | 根据7.2.4.2、7.2.2.2要求，介入请求一定时间驾驶员不接管才可执行MRM，另直接执行MRM的情况也在上述正文章节中明确阐述。 且与现有《智能网联汽车自动驾驶系统技术要求》国标草案保持一致。 |
| 25 | 附录A.2 |  | 修改意见：架构调整，将“总体要求”和“系统描述”分别单独成章，对应的编辑性修改为，将A. 2 标题由“文档”改为“总体要求”，在“A.2.2系统功能描述前”增加“A.3 系统描述”。将章节编号A.2.1~A.2.3及其附属小节编号，同步适配修改。 | 华为技术有限公司 | 采纳 | 已调整 |
| 26 | 附录A.2.1.1 |  | 修改意见：删除“注：功能安全流程和预期功能安全流程可合一”。 | 华为技术有限公司 | 采纳 | 已删除 |
| 27 | 附录A.2.1.3 |  | 修改意见：删除“车辆制造商应确保文档和分析数据在该车型确定停产后的10年内保持可用”。 | 华为技术有限公司 | 采纳 | 已删除 |
| # 28 | 附录A.2.2.2 |  | 修改为“车辆制造商应具有相应的文档，用来对系统设计运行条件以及在设计运行条件内执行动态驾驶任务所采取的方法进行描述。” | 华为技术有限公司 | 采纳 | 已修改 |
| 29 | 附录A.2.4 |  | 修改意见：架构调整，功能安全和预期功能安全流程分别单独成章，对应的编辑性修改为，将功能安全流程放在“A.4 功能安全要求”部分，子章节分别为“A.4.1 危害分析和风险评估、A.4.2 功能安全概念、A.4.3 验证和确认”，附属小节编号同步适配修改；将预期功能安全流程放在“A.5 预期功能安全要求”部分，子章节分别为“A.5.1 危害识别和风险评估、A.5.2 预期功能安全措施的制定、A.5.3 验证和确认策略制定、A.5.4 验证和确认”，附属小节编号同步适配修改。 | 华为技术有限公司 | 采纳 | 已修改 |
| 30 | 附录A.2.5.2 |  | 修改意见：删除“3）应描述对应的安全措施，确保功能安全需求和目标的达成。” | 华为技术有限公司 | 采纳 | 已修改，现位于A.4.2.2。 |
| 31 | 附录A.2.5.4 |  | 修改意见：将“车辆制造商应进行安全措施制订”，修改为“车辆制造商应进行安全措施制定”； | 华为技术有限公司 | 采纳 | 已修改，现位于A.4.2.4。 |
| 32 | 附录A.2.5.4 |  | 修改意见：将“使用部分系统维持运行。在某些故障条件下（例如：探测相邻车道的传感器故障）维持部分性能（例如，维持在本车道，不支持变道）的运行模式，应说明这些故障条件并确定其效果；”，修改为“a) 使用部分系统维持运行。在某些故障条件下（例如：探测相邻车道的传感器故障）维持部分性能（例如，维持在本车道，不支持变道）的运行模式，应说明这些故障条件并确定部分系统维持运行的效果；” | 华为技术有限公司 | 采纳 | 已修改，现位于A 4.2.4。 |
| 33 | 附录A.3.1.1. |  | 修改建议：新增“注：相比于其他方法，基于实车的场地测试和道路测试方法，结果更真实。” | 华为技术有限公司 | 放弃提议 | 不比较测试方法的优劣。 |
| 34 | 附录A.3.1.2 |  | 修改建议：修改为“车辆制造商应通过模拟自动驾驶系统组件的典型故障，以检查系统组件发生失效情况下的安全表现。” | 华为技术有限公司 | 采纳 | - 已修改 |
| 35 | 附录A.2.4.2 |  | 修改建议：将“车辆制造商应根据系统控制下的车辆目标使用场景及目标用户，在整车层面开展面向预期功能安全的危害分析和风险评估，并确定风险接受准则，符合 ISO21448《Road vehicles — Safety of the intended functionality》第6章的要求”，修改为“车辆制造商应根据系统控制下的车辆目标使用场景及目标用户，在整车层面开展面向预期功能安全的危害识别和风险评估，并确定风险接受准则，符合GB/T XXXXX-XXXX《道路车辆 预期功能安全》第6章的要求” | 华为技术有限公司 | 不采纳 | 未发布国标无法作为符合要求的参考。 |
| 36 | 附录A.2.6.1 |  | 修改建议：删除“合理误用”,合并条款A.2.6.3，将“策略”修改为“措施”。综上，将“车辆制造商应制定面向预期功能安全的安全措施，以保障对于功能不足和合理误用，系统不会对驾驶员、乘客和其他道路使用者造成不合理的风险。”，修改为“车辆制造商应制定面向预期功能安全的安全措施，以保障对于功能不足，系统不会对驾驶员、乘客和其他道路使用者造成不合理的风险。系统可采取如下安全措施：改善系统性能、限制系统激活、向驾驶员发出警告、请求驾驶员接管、降级或降速运行、最小风险策略等。”。 | 华为技术有限公司 | 采纳 | 修改为“企业应制定面向预期功能安全的安全措施，以保障对于功能不足，系统不会对驾驶员、乘客和其他道路使用者造成不合理的风险。系统可采取如下安全措施：改善系统性能、限制系统激活、向驾驶员发出警告、请求驾驶员接管、降级或降速运行、最小风险策略等。”。 |
| 37 | 附录A.2.6.2 |  | 修改建议：将“以挖掘系统潜在功能不足和潜在触发条件”修改为“以识别系统潜在功能不足和潜在触发条件” | 华为技术有限公司 | 采纳 | 修改为“以识别系统潜在功能不足和潜在触发条件”。 |
| 38 | 附录A.2.6.2 |  | 将“c) 应描述对应的安全措施，确保预期功能安全风险可接受”删除 | 华为技术有限公司 | 采纳 | 已删除 |
| 39 | 附录A.3 |  | 修改建议：在“验证和确认”章节前，增加章节“A.5.3 验证和确认策略制定”，并增加描述“车辆制造商应针对自动驾驶系统制定验证和确认策略，包括验证和确认方法及合理性证明，符合ISO21448《Road vehicles — Safety of the intended functionality》第9章的要求”。 | 华为技术有限公司 | 采纳 | - 增加A5.3 验证和确认策略制定 企业应针对自动驾驶系统制定验证和确认策略，包括验证和确认方法及合理性证明，符合ISO 21448第9章的要求。 |
| 40 | 附录A.4.3.1 |  | 修改建议：新增“注：相比于其他方法，基于实车的场地测试和道路测试方法，结果更真实。” | 华为技术有限公司 | 放弃提议 | 不比较测试方法的优劣 |
| 41 | 附录A.3.2.1 |  | 修改建议：将“包括难于利用场地测试和实际道路测试的场景”删除。 | 华为技术有限公司 | 采纳 | 已修改 |
| 42 | 附录A.4 |  | 修改建议：在“系统评估报告”章节前，新增“A.5.5运行阶段预期功能安全监控”章节，并增加描述“车辆制造商应建立并落实现场监控流程，以确保自动驾驶系统运行阶段的预期功能安全，符合ISO21448《Road vehicles — Safety of the intended functionality》第13章的要求。”，以及“示例：面向自动驾驶系统的现场监控流程可以包括自动驾驶数据存储系统（DSSAD）/汽车事件数据记录系统（EDR）、车载/远程安全监控系统等。”。 | 华为技术有限公司 | 采纳 | 已修改 |
| 43 | 附录B 2.3 附录B 2.4 |  | 2.3 仿真试验结果应具备可信度，通过仿真试验和实车对比试验结果验证，可参照第B3-B8章开展仿真试验可信度评估。 | 华为技术有限公司 | 采纳 | 已修改 |
| 44 | 附录B 第3-第8章 |  | 建议合并为一个章节 | 华为技术有限公司 | 采纳 | 已修改 |
| 45 | 附录D 表D-1 |  | 建议将行人和动物改为非必要（如可选）的道路要素。 | 华为技术有限公司 | 采纳 | 已经是“-”元素 |
| 46 | 附录D 表D-2 |  | td1 试验道路在白天处于表D-1所示的“区域路段严重拥堵”或“区间路段中度拥堵”的时段； td2 试验道路在白天处于表D-1所示的“区间路段轻度拥堵”或“区间路段畅通”； | 华为技术有限公司 | 采纳 | 已修改 |
| 47 | D.2.3.2.2 |  | 建议在标准编制说明中增加试验设备采集道路视频信息和车辆位置信息的合规性说明：安装在被测车辆上的试验设备，进行采集、存储、对外传输高精度的连续轨迹坐标信息涉及军事、国家安全相关的国民经济设施，且精度优于（含）±10m，应符合中华人民共和国自然资源部国家保密局印发的《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》以及国家保密相关法律法规的相关规定。 | 华为技术有限公司 | 采纳 | 添加至编制说明。 |